文档修改记录：

| 修改日期 | 作者 | 版本 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20251222 |  | V1.3 | 测试修改内容：LDO等 |

目录

1 概述	3

2 测试项	3

2.1  LDO功耗	3

2.2  充电复位功能	4

2.3  MOS的开关能力	4

2.4  整机功耗	4

2.5  电池充电	5

3 问题点汇总	5

概述

本文档针对宠物项圈PCBA的硬件测试，硬件版本为Dog Collar_V0105。主要测试验证硬件PCB上较上一版本修改的内容；

修改的内容有LDO的控制，LDO选型，充电电路。

测试项

  - LDO功耗

上一版的LDO选择的型号为TPSPX3819M5-L-3-3，当输入小于3.3V时，LDO的静态功耗会变大。

新选择的LDO型号为SGM2040-3.3YN5G/TR，实测当输入小于3.3V，功耗不会突变。

当输入为3.59V时，整机进入M2模式，此时的功耗为8.42uA。

当输入为3V时，整机进入M2模式，此时的功耗为7.42uA。

LDO的控制电路可以实现LDO的开通和关断

  - 充电复位功能

在LDO的输出脚和Q10  1脚处的电容用示波器抓取波形，当5V充电插入时，此时LDO会截止输出，断电时长为373ms.

  - MOS的开关能力

MOS Q6在2脚为4.3V时也可以正常关断

  - 整机功耗

| 模式 | 功耗 | 测试数据 |
| --- | --- | --- |
| M2 | 8.42uA |  |
| M5常规模式10分钟平均功耗（10分钟GPS，2分钟LTE） | 11.74mA |  |
| M5常规模式底电流 | 7.36mA（预期4-5mA） |  |
| M5寻宠模式1分钟平均功耗 | 49.11mA |  |
| M5寻宠模式底电流 | 30.59mA |  |

  - 电池充电

- 目前测试发现电源经过D6这个二极管后纹波比较大，最大有200mV。 导致电池不能充满。

问题点汇总

存在两个问题点：

- 电池电压采样电路分压不准，分成的电压存在误差

| - VABT电压(V) | - 分压理论值(V) | - 分压实际值(V) | - 误差值(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4.258 | - 1.419 | - 1.337 | - 0.082 |
| - 3.6 | - 1.2 | - 1.13 | - 0.07 |

- 解决方法：看分压电阻是否连接到其它地方，受其它地方影响导致分压不准。

- charge的输入脚电源纹波较大，导致电池充电不满.

- 解决方法：更换D6二极管验证，加滤波电容